Korneliusz Jarzębski

# GY-80: akcelerometr, żyroskop, magnetometr, barometr

Spis treści

GY-80: akcelerometr, żyroskop, magnetometr, barometr	1

3-osiowy żyroskop L3G4200D	4

3-osiowy akcelerometr ADXL345	10

3-osiowy magnetometr HMC5883L	23

Czujniki ciśnienia i temperatury BMP085 / BMP180	31

GY-80 to jeden z popularniejszych modułów IMU (inertial measurement unit - inercyjny zespół pomiarowy) wykorzystywany w budowie samo balansujących robotów lub multicopterów.

Jego zaletą jest nie tylko cena, ale również udostępnienie pomiarów aż 10 stopni swobody do których zaliczamy 3-osiowy akcelerometr, 3-osiowy żyroskop, 3-osiowy magnetometroraz barometr.

## 3-osiowy żyroskop L3G4200D

Żyroskop to urządzenie służące do pomiaru lub utrzymania położenia kątowego, który działa w oparciu o zasadę zachowania momentu pędu. Układ L3G4200D stanowi osobną grupę żyroskopów prędkościowych, które nie utrzymują stałego kierunku, ale wskazują prędkość kątową obiektu, na którym się znajduje. Żyroskopy są głównie wykorzystywane do budowy żyrokompasów, stosowanych przy budowie samobalansujących robotów oraz multicopterów.

Żyroskop sam w sobie nie znajdzie zbyt dużego zastsowania, jednak idealnie nadaje się do wspomagania pomiarów z innych czujnków  np.:akcelerometrów, które oprócz wskazania przyśpieszenia obiektu względem wybranej osi, dają możlwiość określenia jego konfiguracji trzech osi: nachylenia (Pitch), przechylenia (Roll) oraz obrotu (Yaw). Praktycznie wyznaczenie tych osi jest możliwe za pomocą samego żyroskopu, jednak może okazać się niewystarczające.

Innym problemem jest wyznaczenie parametrów Pitch, Roll i Yaw za pomocą samegoakcelerometru, który w miarę dokładnie poradzi sobie z wyznaczeniem tylko pierwszych dwóch (Pitch i Roll) - o ile nasz obiekt nie będzie się przemieszczał. Kompletnie nie nada się natomiast do wyznaczenia parametru Yaw. Tak jak wspomniałem wcześniej - idealnym rozwiązaniem jest uwzględenienie pomiarów zarówno z akcelerometru i żyroskopu, który skompensuje błędy wynikające z ruchu.

Pomimo wykorzystania akcelerometru i żyroskopu, kłopotliwy okaże się wciąż Yaw, który docelowo powinno się określać za pomocą magnetometru (kompasu), ale również z uwzględnieniem pomiarów z akcelerometru. Koniec, końców - najlepsze rezultaty dadzą wszystkie trzy czujniki. Do tego tematu powrócę jeszcze w artykułach o akcelerometrach i magnetometrachoraz testu inercyjnych zespółów pomiarowy IMU.

Wróćmy jednak do naszego żyroskopu. Zobaczmy jak przedstawiają się wybrane osie obrotów względem samego układu.

Jeśli chodzi o parametry L3G4200D to pozwala on na wybór jednego z trzech zakresów pomiarowych: ±250°/s, ±500°/s lub ±2000°/s. Czujnik obsługuje zarówno komunikację I2C jak i SPI, jednak najczęściej spotkamy się modułami przystosowanymi jedynie do magistrali  I2C.

L3G4200D posiada również  wyjścia cyfrowe (INT1 i INT2) mogące sygnalizować (w zależności od konfiguracji rejestrów) pojawienie się nowego pomiaru, przepełnienie FIFO lub zbyt niskiej/wysokiej prędkości obrotu. Układ może być zasilany napięciem z zakresu 2,4 - 3.6 V, natomiast logika we/wy do 1,71 V. Typowy pobór prądu podczas pomiaru to zaledwie 6mA. Należy zwrócić więc szczególną uwagę czy nasz moduł będzie tolerował zasilanie 5V, gdyż nieodpowiedni jego poziom może uszkodzić układ.

Pełna dokumentacja techniczna: http://www.jarzebski.pl/datasheets/L3G4200D.pdf

Osobiście posiadam moduł IMU GY-80, który pozwala na zasilanie napięciem 5V. Pin oznaczonySCL (adapter) podłączamy do pinu A5 (Arduino), natomiast pin SDA (adapter) do pinu A4 (Arduino).

Biblioteka i program testowy

Niestety - przeszukując sieć, nie natrafiłem na w żadną dobrą bibliotekę dla Arduino, dlatego zbierając szczątkowe implementacje, postanowiłem napisać własną. W odróżnieniu od dostępnych bibliotek, moja biblioteka pozwala na kalibrację układu w spoczynku (do kompensacji późniejszych pomiarów), wybór zakresu pomiarowego i normalizowanie danych, a także ustawienie współczynnika progu czułości. Oczywiście jest to pierwsza wersja, więc na pewno będzie jeszcze rozwiajana. Biblioteka posiada również przykłady wykorzystania oraz program do wizualizacji pomiarów. Bibliotekę można pobrać stąd: https://github.com/jarzebski/Arduino-L3G4200D

- #include <Wire.h>

- #include <L3G4200D.h>

- L3G4200D gyroscope;

- void setup()

- {

- Serial.begin(9600);

- // Inicjalizacja L3G4200D

- // 250 dps: L3G4200D_250DPS

- // 500 dps: L3G4200D_500DPS

- // 2000 dps: L3G4200D_2000DPS

- while(!gyroscope.begin(L3G4200D_2000DPS))

- {

- Serial.println("Nie odnaleziono L3G4200D. Sprawdz polaczenie.");

- delay(500);

- }

- // Sprawdzamy skalę

- Serial.print("Wybrana skala: ");

- switch(gyroscope.getScale())

- {

- case L3G4200D_SCALE_250DPS:

- Serial.println ("250 dps");

- break;

- case L3G4200D_SCALE_500DPS:

- Serial.println ("500 dps");

- break;

- case L3G4200D_SCALE_2000DPS:

- Serial.println ("2000 dps");

- break;

- }

- // Kalibracja żyroskopu. Powinna odbywać się w spoczynku zerowym

- gyroscope.calibrate();

- // Ustawiamy próg czułości na 3.

- gyroscope.setThreshold(3);

- }

- void loop()

- {

- // Odczytujemy surowe dane z zyroskopu

- Vector raw = gyroscope.readRaw();

- // Odczytujemy znormalizowane wyniki w °/s

- Vector norm = gyroscope.readNormalize();

- // Wyświetlamy wyniki

- Serial.print(" Xraw = ");

- Serial.print(raw.XAxis);

- Serial.print(" Yraw = ");

- Serial.print(raw.XAxis);

- Serial.print(" Zraw = ");

- Serial.print(raw.ZAxis);

- Serial.print(" Xnorm = ");

- Serial.print(norm.XAxis);

- Serial.print(" Ynorm = ");

- Serial.print(norm.YAxis);

- Serial.print(" ZNorm = ");

- Serial.print(norm.ZAxis);

- Serial.println();

- }

Wynik działania

Wizualizacja w Processing.org

Lekko zmodyfikowany program przedstawia się następująco:

- #include <Wire.h>

- #include <L3G4200D.h>

- L3G4200D gyroscope;

- int LED = 13;

- boolean Blink = false

- void setup()

- {

- Serial.begin(9600);

- pinMode(LED, OUTPUT);

- // Inicjalizacja L3G4200D

- while (!gyroscope.begin(L3G4200D_SCALE_2000DPS))

- {

- if (Blink)

- {

- digitalWrite(LED, HIGH);

- } else

- {

- digitalWrite(LED, LOW);

- }

- Blink = !Blink;

- delay(500);

- }

- digitalWrite(LED, HIGH);

- // Kalibracja żyroskopu. Powinna odbywać się w spoczynku zerowym

- gyroscope.calibrate();

- // Ustawiamy próg czułości na 3.

- gyroscope.setThreshold(3);

- digitalWrite(LED, LOW);

- }

- void loop()

- {

- // Odczytujemy znormalizowane wyniki w °/s

- Vector  norm = gyroscope.readNormalize();

- // Output

- Serial.print(norm.XAxis);

- Serial.print(":");

- Serial.print(norm.YAxis);

- Serial.print(":");

- Serial.print(norm.ZAxis);

- Serial.println();

- }

Program dla Processing znajdziecie w archwium biblioteki, dzięki któremu możemy obserwować wyniki pomiarów. Dla ułatwienia stopnie zostały zamienione na radiany:

Materiały dodatkowe

Biblioteka L3G4200D: https://github.com/jarzebski/Arduino-L3G4200D
Dokumentacja techniczna: http://www.jarzebski.pl/datasheets/L3G4200D.pdf

## 3-osiowy akcelerometr ADXL345

Zadaniem akcelerometrów jest pomiar przyśpieszeń liniowych podczas własnego ruchu. Najczęściej stosuje się je do badania części ruchomych urządzeń oraz określenia ich przeciążeń. Akcelerometry możemy obecnie znaleźć w urządzeniach takich jak: telefony komórkowe, tablety, aparaty fotograficzne, a także w modelach zdalnego sterowania RC(np.: multi-coptery).

Oprócz określenia wartości przyśpieszeń liniowych, możliwe jest wyznaczenie za ich pomocą ułożenia przestrzennego obiektu oraz wykonania określonych interakcji podczas jego poruszania się.

Jednym z popularniejszych i niedrogich układów stosowanych w takich modułach jest ADXL345 odAnalog Devices. Układ ten może komunikować się mikrokontrolerem za pomocą magistrali I2C lubSPI, mierząc przyśpieszenia we wszystkich trzech osiach w zakresie nawet do ±16 g z rozdzielczością13 bitów.

Podczas pomiaru, maksymalny pobór prądu to zaledwie 23μA, przy napięciu zasilania od 2.0 do3.6V. Ponieważ układ nie toleruje zasilania wyższego (5V), należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy nasz moduł posiada możliwość zasilania takim napięciem. Na szczęście zdecydowana większość dostępnych modułów z tym układem posiada wbudowany regulator napięcia.

Układ jest zamknięty w obudowie LGA o wymiarach 5mm x 3mm i wysokości 1mm - niech Was nie zmyli ta "pchełka", ponieważ ma on (oprócz pomiaru przyśpieszeń) jeszcze kilka niespodzianek.ADXL345 posiada również wyjścia cyfrowe (INT1 i INT2) mogące sygnalizować detekcję stuknięcia,podwójnego stuknięcia (tap, double tap), aktywności lub nieaktywności oraz stanu swobodnego spadania.

Pełna dokumentacja techniczna: http://www.jarzebski.pl/datasheets/ADXL345.pdf

Podłączenie ADXL345 do Arduino

W przypadku moduł IMU GY-80, możemy skorzystać z 5V zasilania. Pin oznaczony SCL (adapter) podłączamy do pinu A5 (Arduino), natomiast pin SDA (adapter) do pinu A4 (Arduino). W moim układzie wykorzystałem również diodę RGB ze wspólną katodą oraz trzema rezystorami 220Ω, sterowaną wyjściami cyfrowymi Arduino (2,3,4) do sygnalizacji przerwań.

Do obsługi modułów z układami ADXL345 przygotowałem również odpowiednią do nich bibliotekę dla Arduino, którą można pobrać z repozytorium Git: https://github.com/jarzebski/Arduino-ADXL345

Prosty przykład

Pierwszym przykładem będzie odczyt surowych wartości oraz znormalizowanych (m/s2):

- #include <Wire.h>

- #include <ADXL345.h>

- ADXL345 accelerometer;

- void showRange(void)

- {

- Serial.print("Wybrany zakres pomiarowy: ");

- switch(accelerometer.getRange())

- {

- case ADXL345_RANGE_16G: Serial.println("+/- 16 g"); break;

- case ADXL345_RANGE_8G:  Serial.println("+/- 8 g");  break;

- case ADXL345_RANGE_4G:  Serial.println("+/- 4 g");  break;

- case ADXL345_RANGE_2G:  Serial.println("+/- 2 g");  break;

- default: Serial.println("Bledny zakres"); break;

- }

- }

- void showDataRate(void)

- {

- Serial.print("Wybrana szybkosc transmisji: ");

- switch(accelerometer.getDataRate())

- {

- case ADXL345_DATARATE_3200HZ: Serial.println("3200 Hz"); break;

- case ADXL345_DATARATE_1600HZ: Serial.println("1600 Hz"); break;

- case ADXL345_DATARATE_800HZ:  Serial.println("800 Hz");  break;

- case ADXL345_DATARATE_400HZ:  Serial.println("400 Hz");  break;

- case ADXL345_DATARATE_200HZ:  Serial.println("200 Hz");  break;

- case ADXL345_DATARATE_100HZ:  Serial.println("100 Hz");  break;

- case ADXL345_DATARATE_50HZ:   Serial.println("50 Hz");   break;

- case ADXL345_DATARATE_25HZ:   Serial.println("25 Hz");   break;

- case ADXL345_DATARATE_12_5HZ: Serial.println("12.5 Hz"); break;

- case ADXL345_DATARATE_6_25HZ: Serial.println("6.25 Hz"); break;

- case ADXL345_DATARATE_3_13HZ: Serial.println("3.13 Hz"); break;

- case ADXL345_DATARATE_1_56HZ: Serial.println("1.56 Hz"); break;

- case ADXL345_DATARATE_0_78HZ: Serial.println("0.78 Hz"); break;

- case ADXL345_DATARATE_0_39HZ: Serial.println("0.39 Hz"); break;

- case ADXL345_DATARATE_0_20HZ: Serial.println("0.20 Hz"); break;

- case ADXL345_DATARATE_0_10HZ: Serial.println("0.10 Hz"); break;

- default: Serial.println("Bleda szybkosc transmisji"); break;

- }

- }

- void setup(void)

- {

- Serial.begin(9600);

- // Inicjalizacja ADXL345

- Serial.println("Inicjalizacja ADXL345");

- if (!accelerometer.begin())

- {

- Serial.println("Nie odnaleziono ADXL345, sprawdz podlaczenie!");

- delay(500);

- }

- // Wybor zakresu pomiarowego

- // +/-  2G: ADXL345_RANGE_2G

- // +/-  4G: ADXL345_RANGE_4G

- // +/-  8G: ADXL345_RANGE_8G

- // +/- 16G: ADXL345_RANGE_16G

- accelerometer.setRange(ADXL345_RANGE_16G);

- // Wyswietlenie aktualnych parametrow

- showRange();

- showDataRate();

- }

- void loop(void)

- {

- // Odczyt wartosci surowych

- Vector raw = accelerometer.readRaw();

- // Odczyt wartosci znormalizowanych

- Vector norm = accelerometer.readNormalize();

- // Wyswietlenie danych surowych

- Serial.print(" Xraw = ");

- Serial.print(raw.XAxis);

- Serial.print(" Yraw = ");

- Serial.print(raw.YAxis);

- Serial.print(" Zraw: ");

- Serial.print(raw.ZAxis);

- // Wyswietlenie danych znormalizowanych m/s^2

- Serial.print(" Xnorm = ");

- Serial.print(norm.XAxis);

- Serial.print(" Ynorm = ");

- Serial.print(norm.YAxis);

- Serial.print(" Znorm = ");

- Serial.print(norm.ZAxis);

- Serial.println();

- delay(200);

- }

Wynik po uruchomieniu programu:

Interpretacja wyników

W wynikach znormalizowanych otrzymujemy wartość obecnego przyśpieszenia względem wszystkich trzech osi układu. Jak widzimy, kiedy układ jest w spoczynku, na oś "Z" działa przyśpieszenie o wartości około 8.75 m/s2 . Dlaczego takie? Pamiętajmy o przyśpieszeniu grawitacyjnym (normalnym), które wynosi około 9.80665 m/s2. Nie jest to oczywiście stała wartość, ponieważ jest zmienna w zależności od miejsca na ziemi - inna jest na biegunie (9.83 m/s2), inna też na równiku (9.78 m/s2). Wartość przyśpieszenia 9.80665 m/s2określamy również mianem przeciążenia o wartości 1 g. Łatwo więc obliczyć, że ADXL345 poradzi sobie z przyśpieszeniami sięgającymi do 157 m/s2 (16 g). Błąd jak wskazuje układ to Δδ ≈ 1 m/s2 czyli około  0.1 g. Możemy taki układ skalibrować, jednak do naszych potrzeb nie będzie to konieczne.

Wyznaczenie ułożenia przestrzennego obiektu (Pitch, Roll)

Zanim przejdziemy do obliczeń, przypomnijmy sobie jak wygląda konfiguracja osi X,Y,Z układuADXL345:

Jak widać, przechylenia odbywają się na boki wokół osi X, natomiast nachyelania do góry i w dół wokół osi Y. Zmiana kierunku odbywa się wokół osi Z. Odpowiadają temu odpowiednie kąty:

- Φ - Roll - obrót wokół osi X

- θ - Pitch - obrót wokół osi Y

- Ψ - Yaw - obrót wokół osi Z

Na podstawie bezpośrednio odczytanych wartości przyśpieszeń dla poszczególnych osi, możemy obliczyć kąt Φ - Roll oraz θ - Pitch. Nie jestem wybitnym matematykiem, aby przedstawić Wam szczegółowe metody obliczenia kątów na podstawie wartości wektorów przyśpieszeń, dlatego odsyłam zainteresowanych do noty aplikacyjnej AN3461, przygotowanej przez Freescale Semiconductor. Nas interesują jedynie końcowe wzory ze strony 10 powyższej noty:

Skorzystamy z funkcji atan2() zamiast tan2(), aby ułatwić sobie kontrolę mianownika, który nie może być zerem. Dodatkowo wyeliminujemy dwuznaczności kąta w zależności od ćwiartki układu. Dla ułatwienia odczytu, otrzymany wynik w radianach przekształcimy sobie na stopnie.

W przykładzie wykorzystano również filtr dolnoprzepustowy za pomocą funkcji lowPassFilter(), która pozwoli nam na drobne wytłumienie zbyt wielkich skoków odczytu. Pełne wytłumaczenie i wyprowadzenie wzoru znajdziecie również na Wikipedii.

- #include <Wire.h>

- #include <ADXL345.h>

- ADXL345 accelerometer;

- void setup(void)

- {

- Serial.begin(9600);

- // Inicjalizacja ADXL345

- Serial.println("Inicjalizacja ADXL345");

- if (!accelerometer.begin())

- {

- Serial.println("Nie odnaleziono ADXL345, sprawdz podlaczenie!");

- delay(500);

- }

- // Wybor zakresu pomiarowego

- accelerometer.setRange(ADXL345_RANGE_16G);

- }

- void loop(void)

- {

- // Odczyt znormalizowanych wartosci

- Vector norm = accelerometer.readNormalize();

- // Filtr dolnoprzepustowy (0.1 - 0.9)

- Vector filtered = accelerometer.lowPassFilter(norm, 0.15);

- // Obliczenie Pitch &amp; Roll z danych znormalizowanych

- int pitch = -(atan2(norm.XAxis, sqrt(norm.YAxis*norm.YAxis + norm.ZAxis*norm.ZAxis))*180.0)/M_PI;

- int roll  = (atan2(norm.YAxis, norm.ZAxis)*180.0)/M_PI;

- // Obliczenie Pitch &amp; Roll z danych filtra dolnoprzepustowego

- int fpitch = -(atan2(filtered.XAxis, sqrt(filtered.YAxis*filtered.YAxis +filtered.ZAxis*filtered.ZAxis))*180.0)/M_PI;

- int froll  = (atan2(filtered.YAxis, filtered.ZAxis)*180.0)/M_PI;

- // Wyswietlenie wartosci

- Serial.print(" Pitch = ");

- Serial.print(pitch);

- Serial.print(" Roll = ");

- Serial.print(roll);

- // Wyswietlenie wartosci (z filtra)

- Serial.print(" (filter)Pitch = ");

- Serial.print(fpitch);

- Serial.print(" (filter)Roll = ");

- Serial.print(froll);

- Serial.println();

- delay(200);

Wynik po uruchomieniu programu:

W repozytorium Git znajdziecie jeszcze wersję programu dla Processingu oraz program wizualizacji danych. Można za jego pomocą porównać obliczenia bez i z wykorzystaniem filtra dolnoprzepustowego

Detekcja nieaktywności, swobodnego spadania oraz stuknięcia

Jak wspomniałem wcześniej, ADXL345 ma możliwość sygnalizowania o szeregu zdarzeń za pomocą przerwań INT1 lub INT2. Możemy zatem przechwycić moment wejścia w stan aktywności,nieaktywności, swobodnego spadania oraz stuknięcia - również podwójnego. Aby to uzyskać, należy ustawić szereg parametrów, które pozwolą układowi na odpowiednią interpretację wyników, czyli wartości granicznych i czasów trwania określonych fragmentów charakterystycznych.

Stuknięcie (tap) i podwójne stuknięcie (double tap).

Aby łatwiej zrozumieć ten proces, spójrzmy na poniższy wykres:

Pierwszą wartością, która nas interesuje jest THRESH_TAP. Jest to poziom wartości przyśpieszenia, jakie musi wystąpić, aby zdarzenie zostało zakwalifikowane jako stuknięcie.

Parametr DUR określa czas trwania charakterystyki odpowiadającej przy stuknięciu. Jest to więc czas, w którym układ pomiarowy osiągnie wartość THRESH_TAP oraz nastąpi reakcja działającej siły sprężystej odbicia (dolna część). Czas ten musi być odpowiednio krótki na tyle, aby zmieścił się w nim cały proces stuknięcia.

Parametr LATENT określa natomiast czas od momentu spadku wartości przyśpieszenia poniżej wartości THRESH_TAP do momentu całkowitej stabilizacji, czyli do momentu w którym nie działa na niego żadna siła powodująca przyśpieszenie.

Ostatnim parametrem jest WINDOW, który określa czas, w którym może wystąpić kolejne stuknięcie po pełnym zakończeniu charakterystyki pierwszego. Należy pamiętać, że czas ten musi objąć pełny przebieg drugiego stuknięcia od momentu stabilizacji pierwszego.

Na podstawie tych wartości generowane jest przerwanie informujące o wykrytym zdarzeniu. Parametry te określamy funkcjami: setTapThreshold(), setTapDuration(), setDoubleTapLatency()oraz setDoubleTapWindow(). Biblioteka pozwala również określić, względem której osi ma wykrywać wystąpienie stuknięcia.

Przejście w stan aktywności i nieaktywności

Powyższy opis stanowi przypadek stuknięć, jednak analogicznymi wartościami posługujemy się w przypadku detekcji aktywności i nieaktywności układu. Do określenia czy nastąpiła aktywność, definiuemy jeden parametr THRESH_ACT - jeśli wartość przyśpieszenia przekroczy tą wartość - traktowane jest jako przejście w stan aktywności. Badanie nieaktywności odbywa się poprzez podanie dwóch parametrów: THRESH_INACT oraz TIME_INACT. Pierwszy określa poziom przyśpieszenia poniżej którego musi znaleźć się odczytana wartość, natomiast drugi defunije jak długo taki stan musi się utrzymać, aby zdarzenie zostało zakwalifikowane jako przejście w stan nieaktywności. Jak łatwo wywnioskować, nie musi być to wcale przejście w stan całkowitego spoczynku, a może być określeniem granic braku czułości układu na  działające przyśpieszenia.

Parametry te określamy za pomocą funkcji:   setActivityThreshold(), setInactivityThreshold() orazsetTimeInactivity(). Tutaj także mamy również możliwość ustawienia, które osie układu będą badane.

Swobodne spadanie

Bardzo ciekawą funkcją jest możliwość wykrycia procesu swobodnego spadania układu. Tutaj również posłużymy się dwoma parametrami: THRESH_FF oraz TIME_FF. Pierwszym z nich, jak się zapewne domyślacie, jest wartość przyśpieszenia jaka musi występować podczas swobodnego spadania, drugi natomiast określa czas, jaki minimalny czas musi upłynąć od osiągnięcia poziomuTHRESH_FF, aby zakwalifikować to zdarzenie jako swobodne spadanie.

Paremetry THRESH_FF oraz TIME_FF, przekazujemy za pomocą funkcji: setFreeFallThreshold() orazsetFreeFallDuration().

Jak odczytać zdarzenia pochodzące z przerwań?

Praktycznie wystarczy ustawić, które przerwanie będzie obsługiwało nasze zdarzenia (INT1 lub INT2) oraz odczytać odpowiedni rejestr za pomocą funkcji readActivites(). Ważne jest, aby funkcja ta została wywołana po odczycie danych za pomocą funkcji readNormalize() lub readRaw(). Nie zapominajmy również o konfiguracji powyżej opisanych parametrów. W repozytorium Git znajdziecieoddzielne przykłady dla poszczególnych zdarzeń.

- #include <Wire.h>

- #include <ADXL345.h>

- ADXL345 accelerometer;

- int RedPin = 4;

- int GreenPin = 3;

- int BluePin = 2;

- long RedTime;

- long GreenTime;

- long BlueTime;

- long DTTime;

- void setup(void)

- {

- Serial.begin(9600);

- pinMode(RedPin, OUTPUT);

- pinMode(BluePin, OUTPUT);

- pinMode(GreenPin, OUTPUT);

- digitalWrite(RedPin, LOW);

- digitalWrite(BluePin, LOW);

- digitalWrite(GreenPin, LOW);

- // Inicjalizacja ADXL345

- Serial.println("Inicjalizacja ADXL345");

- if (!accelerometer.begin())

- {

- Serial.println("Nie odnaleziono ADXL345, sprawdz podlaczenie!");

- delay(500);

- }

- // Wartosci dla wykrycia swobodnego spadania

- accelerometer.setFreeFallThreshold(0.35);   // 0.35 g

- accelerometer.setFreeFallDuration(0.1);     // 0.10 s

- // Wartosci dla wykrycia aktywnosci i jego braku

- accelerometer.setActivityThreshold(1.2);    // 1.20 g

- accelerometer.setInactivityThreshold(1.2);  // 1.20 g

- accelerometer.setTimeInactivity(5);         // 5.00 s

- // Badanie aktywnosci i jego braku we wszystkich osiach

- accelerometer.setActivityXYZ(1);

- accelerometer.setInactivityXYZ(1);

- // Badanie stukniec tylko dla osi Z

- accelerometer.setTapDetectionX(0);       // Nie sprawdzamy osi X

- accelerometer.setTapDetectionY(0);       // Nie sprawdzamy osi Y

- accelerometer.setTapDetectionZ(1);       // Uwzgledniamy jedynie os Z

- // Wartosci dla wykrywania stukniec

- accelerometer.setTapThreshold(2.5);      // 2.50 g

- accelerometer.setTapDuration(0.02);      // 0.02 s

- accelerometer.setDoubleTapLatency(0.10); // 0.10 s

- accelerometer.setDoubleTapWindow(0.30);  // 0.30 s

- // Wybieramy przerwanie INT1

- accelerometer.useInterrupt(ADXL345_INT1);

- }

- void loop(void)

- {

- long time = micros();

- // Gaszenie zapalonych diod po uplywie danego czasu od zapalenia

- if ((time - RedTime) > 300000) digitalWrite(RedPin, LOW);

- if ((time - BlueTime) > 300000) digitalWrite(BluePin, LOW);

- // Opoznienie przed odczytem (poprawia wyniki) i odczytanie pomiaru

- delay(50);

- Vector norm = accelerometer.readNormalize();

- // Odczytanie aktywnosci

- Activites activ = accelerometer.readActivites();

- // Jesli wykryto swobodne spdanie - mrugaj dioda

- if (activ.isFreeFall)

- {

- for (int i = 0; i <= 4; i++)

- {

- digitalWrite(RedPin, HIGH);

- digitalWrite(BluePin, HIGH);

- delay(100);

- digitalWrite(RedPin, LOW);

- digitalWrite(BluePin, LOW);

- delay(100);

- }

- delay(200);

- return;

- }

- // Jesli wykryto podwojne stykniecie zapal czerowna

- if (activ.isDoubleTap)

- {

- digitalWrite(RedPin, HIGH);

- RedTime = micros();

- } else

- if (activ.isTap) // Jesli pojedyncze stukniecie zapal niebieska

- {

- digitalWrite(BluePin, HIGH);

- BlueTime = micros();

- }

- // Jesli nieaktywny zapal zielona diode

- if (activ.isInactivity)

- {

- digitalWrite(GreenPin, HIGH);

- GreenTime = micros();

- }

- // Jesli aktywny zgas zielona diode

- if (activ.isActivity)

- {

- digitalWrite(GreenPin, LOW);

- }

- }

Demo

Materiały dodatkowe

Biblioteka ADXL345: https://github.com/jarzebski/Arduino-ADXL345
Dokumentacja techniczna: http://www.jarzebski.pl/datasheets/ADXL345.pdf
Nota aplikacjyna AN3461: http://www.jarzebski.pl/datasheets/AN3461.pdf

## 3-osiowy magnetometr HMC5883L

HMC5883L jest cyfrowym, 3-osiowym magnetometrem pozwalającym na pomiar szerokiego zakresu wielkości pola magnetycznego Ziemi wynoszącego ±8 gausa. Jego rozdzielczość 12 bitów umożliwia pomiar z dokładnością do 2 miligausów przy poborze prądu zaledwie 100µA. HMC5883L komunikuje się z mikrokontrolerem za pomocą szyny I2C z maksymalną częstotliwością pomiarów wynoszącą 75 Hz w trybie ciągłym.

| Zakres pomiarowy | Rozdzielczość | Wzmocnienie |
| --- | --- | --- |
| ± 0.88 Ga | 0.73 mG | 1370 |
| ± 1.3 Ga | 0.92 mG | 1090 |
| ± 1.9 Ga | 1.22 mG | 820 |
| ± 2.5 Ga | 1.52 mG | 660 |
| ± 4 Ga | 2.27 mG | 440 |
| ± 4.7 Ga | 2.56 mG | 390 |
| ± 5.6 Ga | 3.03 mG | 330 |
| ± 8.1 Ga | 4.35 mG | 230 |

HMC5883L pozwala na osiągnięcie częstotliwości pomiarów nawet do 160 Hz, jeśli skorzystamy z trybu pojedyńczego pomiaru oraz monitorowania przerwania DRDY. Ciekawą możliwością jaką daje ten układ, to wybór ilości próbek (1, 2, 4 lub 8), które podlegają uśrednieniu końcowego wyniku.

Napięcie zasilania mieści się w zakresie od 2.0 do 3.6V, dlatego układ również nie toleruje zasilania wyższego (5V) - należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy nasz moduł posiada możliwość zasilania takim napięciem. Układ jest zamknięty w obudowie LCC o wymiarach 3mm x 3mm i wysokości 0.91mm .

Pełna dokumentacja techniczna: http://www.jarzebski.pl/datasheets/HMC5883L.pdf

Podłączenie HMC5883L do Arduino

W przypadku moduł IMU GY-80, możemy skorzystać z 5V zasilania. Pin oznaczony SCL (adapter) podłączamy do pinu A5 (Arduino), natomiast pin SDA (adapter) do pinu A4 (Arduino).

Do obsługi modułów z układami HMC5883L skorzystamy z  przygotowanej na tą okazję biblioteki  dlaArduino, którą można pobrać z repozytorium Git: https://github.com/jarzebski/Arduino-HMC5883L

Prosty przykład

Pierwszym przykładem będzie odczyt surowych wartości oraz znormalizowanych (mg):

- #include <Wire.h>

- #include <HMC5883L.h>

- HMC5883L compass;

- void setup()

- {

- Serial.begin(9600);

- // Inicjalizacja HMC5883L

- Serial.println("Initialize HMC5883L");

- while (!compass.begin())

- {

- Serial.println("Nie odnaleziono HMC5883L, sprawdz polaczenie!");

- delay(500);

- }

- // Ustawienie zakresu pomiarowego

- // +/- 0.88 Ga: HMC5883L_RANGE_0_88GA

- // +/- 1.30 Ga: HMC5883L_RANGE_1_3GA (domyslny)

- // +/- 1.90 Ga: HMC5883L_RANGE_1_9GA

- // +/- 2.50 Ga: HMC5883L_RANGE_2_5GA

- // +/- 4.00 Ga: HMC5883L_RANGE_4GA

- // +/- 4.70 Ga: HMC5883L_RANGE_4_7GA

- // +/- 5.60 Ga: HMC5883L_RANGE_5_6GA

- // +/- 8.10 Ga: HMC5883L_RANGE_8_1GA

- compass.setRange(HMC5883L_RANGE_1_3GA);

- // Ustawienie trybu pracy

- // Uspienie:              HMC5883L_IDLE

- // Pojedynczy pomiar:     HMC5883L_SINGLE

- // Ciagly pomiar: HMC5883L_CONTINOUS (domyslny)

- compass.setMeasurementMode(HMC5883L_CONTINOUS);

- // Ustawienie czestotliwosci pomiarow

- //  0.75Hz: HMC5883L_DATARATE_0_75HZ

- //  1.50Hz: HMC5883L_DATARATE_1_5HZ

- //  3.00Hz: HMC5883L_DATARATE_3HZ

- //  7.50Hz: HMC5883L_DATARATE_7_50HZ

- // 15.00Hz: HMC5883L_DATARATE_15HZ (domyslny)

- // 30.00Hz: HMC5883L_DATARATE_30HZ

- // 75.00Hz: HMC5883L_DATARATE_75HZ

- compass.setDataRate(HMC5883L_DATARATE_15HZ);

- // Liczba usrednionych probek

- // 1 probka:  HMC5883L_SAMPLES_1 (domyslny)

- // 2 probki: HMC5883L_SAMPLES_2

- // 4 probki: HMC5883L_SAMPLES_4

- // 8 probki: HMC5883L_SAMPLES_8

- compass.setSamples(HMC5883L_SAMPLES_1);

- }

- void loop()

- {

- // Pobranie pomiarow surowych

- Vector raw = compass.readRaw();

- // Pobranie pomiarow znormalizowanych

- Vector norm = compass.readNormalize();

- // Wyswielnie wynikow

- Serial.print(" Xraw = ");

- Serial.print(raw.XAxis);

- Serial.print(" Yraw = ");

- Serial.print(raw.YAxis);

- Serial.print(" Zraw = ");

- Serial.print(raw.ZAxis);

- Serial.print(" Xnorm = ");

- Serial.print(norm.XAxis);

- Serial.print(" Ynorm = ");

- Serial.print(norm.YAxis);

- Serial.print(" ZNorm = ");

- Serial.print(norm.ZAxis);

- Serial.println();

- delay(100);

- }

Wynik działania

HMC5883L jako kompas cyfrowy

Znajomość wartości pola magnetycznego Ziemi (wektor X i wektor Y) pozwala na określenie bieżącego kierunku południka magnetycznego, a tym samym uzyskanie cyfrowego kompasu. Kierunek południka magnetycznego można obliczyć z prostej zależności:

kierunek_pomiaru (rad) = atan( wektor_y, wektor_x );

Aby  poprawnie wyznaczyć kierunek, konieczne jest również uwzględnienie czynnika błędu -deklinacji magnetycznej. Deklinacja magnetyczna spowodowana jest zarówno położeniem bieguna magnetycznego Ziemi w innym miejscu niż biegun geograficzny oraz zróżnicowanymi warunkami magnetycznymi w miejscu pomiaru (np. poprzez występowaniem dużej ilości rud żelaza). Warto zauważyć, że deklinacja magnetyczna jest parametrem zmiennym w czasie, bowiem biegun magnetyczny Ziemi stale się przemieszcza. Wartość aktualnej deklinacji magnetycznej znajdziemy na specjalnych mapach magnetycznych, a także na mapach nawigacyjnych.

Na szczęście żyjemy w czasach Internetu i odpowiednią mapę znajdziemy pod adresem:http://magnetic-declination.com/

Deklinacja magnetyczna dla Bytomia

Jak widzimy, deklinacja magnetyczna dla mojej lokalizacji wynosi plus 4 stopnie i 26 minut (wschód). Wartość tą musimy przeliczyć na radiany:

kąt_deklinacji = (stopnie + (minuty / 60.0)) / (180 / Pi);
kąt_deklinacji = (4.0 + (26.0 / 60.0)) / (180 / Pi);

Obliczoną wartość kąta deklinacji dodajemy (wynik POSITIVE) lub odejmujemy (wynik NEGATIVE) od wartości zmierzonej z magnetometru:

kierunek = kierunek_pomiaru ± kąt_deklinacji

Jeśli nie znamy kąta deklinacji, możemy przyjąć wartość zero. W następnej kolejności musimy zadbać o to, aby otrzymany wynik kierunku bieguna magnetycznego mieścił się w zakresie 0π - 2π (chyba, że chcemy mieć kompas, który pokazuje na przykład 370° zamiast 10°).

jeśli kierunek < 0 to dodajemy do niego 2π
jeśli kierunek > 2π to odejmujemy od niego 2π

Teraz możemy zamienić już radiany na stopnie:

kierunek (deg) = kierunek (rad) * (180 / π)

Istotnym problemem (brzydką cechą) magnetometru HMC5883L jest nierównomierny pomiar pola magnetycznego w zakresie od 1° ÷ 180° oraz od 180° ÷ 360°. Dla pierwszego przedziału nasz magnetometr będzie generował przekłamane wyniki od 1° ÷ 240°, natomiast dla drugiego  od 240° ÷360°. Można w łatwy sposób to skorygować funkcją map() (patrz poniższy przykład programu). Do pełni szczęścia możemy jeszcze wygładzić wskazania naszego kompasu, ustawiajać jego reakcję na zmianę o 3°.

Nasz program przedstawia się więc następująco:

- #include <Wire.h>

- #include <HMC5883L.h>

- HMC5883L compass;

- int previousDegree;

- void setup()

- {

- Serial.begin(9600);

- // Inicjalizacja HMC5883L

- Serial.println("Initialize HMC5883L");

- while (!compass.begin())

- {

- Serial.println("Nie odnaleziono HMC5883L, sprawdz polaczenie!");

- delay(500);

- }

- // Ustawienie zakresu pomiarowego

- compass.setRange(HMC5883L_RANGE_1_3GA);

- // Ustawienie trybu pracy

- compass.setMeasurementMode(HMC5883L_CONTINOUS);

- // Ustawienie czestotliwosci pomiarow

- compass.setDataRate(HMC5883L_DATARATE_15HZ);

- // Liczba usrednionych probek

- compass.setSamples(HMC5883L_SAMPLES_4);

- }

- void loop()

- {

- // Pobranie wektorów znormalizowanych

- Vector norm = compass.readNormalize();

- // Obliczenie kierunku (rad)

- float heading = atan2(norm.YAxis, norm.XAxis);

- // Ustawienie kata deklinacji dla Bytomia 4'26E (positive)

- // Formula: (deg + (min / 60.0)) / (180 / M_PI);

- float declinationAngle = (4.0 + (26.0 / 60.0)) / (180 / M_PI);

- heading += declinationAngle;

- // Korekta katow

- if (heading < 0)

- {

- heading += 2 * PI;

- }

- if (heading > 2 * PI)

- {

- heading -= 2 * PI;

- }

- // Zamiana radianow na stopnie

- float headingDegrees = heading * 180/M_PI;

- // Output

- Serial.print(" Heading = ");

- Serial.print(heading);

- Serial.print(" Degress = ");

- Serial.print(headingDegrees);

- Serial.println();

- delay(100);

- delay(100);

- }

Wynik działania:

Program do processingu znajdziecie w archwium biblioteki.

Uwaga na koniec

Niestety kompas jest  wrażliwy na wszelkie przechylenia, fałszując kalkulację kierunku południka magnetycznego. Musi się więc znajdować na płaskiej powierzchni, aby wyniki były poprawne. Niepożądany efekt wpływu przechyleń można na szczęście wyeliminować za pomocą akcelerometru (na przykład ADXL345 lub MPU6050). Jak tego dokonać? Dowiesz się z tego artykułu -Komepnsacja przechyleń kompasów cyfrowych.

Demo

Materiały dodatkowe

Biblioteka HMC5883L: https://github.com/jarzebski/Arduino-HMC5883L
Dokumentacja techniczna: http://www.jarzebski.pl/datasheets/HMC5883L.pdf

## Czujniki ciśnienia i temperatury BMP085 / BMP180

BMP085 i BMP180 to dwa zgodne elektrycznie czujniki ciśnienia atmosferycznego i temperatury firmy Bosch.

Charakteryzują się pomiarem ciśnienia w zakresie od 300 do 1100 hPa, co daje nam możliwość określenia wysokości od +9000 do -500 metrów względem poziomu morza. Głównymi różnicami jakie występują pomiędzyBMP085 a BMP180 to rozmiar oraz dokładność pomiaru w trybie wysokiej rozdzielczości pomiaru, w którym przewagę ma nowszy model oznaczony BMP180.

|  | BMP085 | BMP180 |
| --- | --- | --- |
| Zakres mierzonego ciśnienia | 300 - 1100 hPa |  |
| Napięcie zasilania | 1.8 - 3.6 V |  |
| Pobór prądu | 5 µA / pomiar |  |
| Rozmiar | 5.0 mm x 5.0 mm | 3.6 mm x 3.8 mm |
| Wysokość | 1.2 mm | 0.93 mm |
| Dokładność (tryb niskiego poboru energii) | 0.06 hPa (0.5m) |  |
| Dokładność (tryb wysokiej rozdzielczości) | 0.03 hPa (0.25m) | 0.02 hPa (0.17m) |
| Temperatura pracy | -40 to +85°C |  |

Pełna karta katalogowa BMP085: http://www.jarzebski.pl/datasheets/BMP085.pdf
Pełna karta katalogowa BMP180: http://www.jarzebski.pl/datasheets/BMP180.pdf

Obliczanie wysokości na podstawie pomiaru ciśnienia atmosferycznego

Znając ciśnienie jakie panuje na poziomie morza p0 (np.: 1013.25 hPa) oraz pomiar p, możemy określić aktualną wysokość, wyliczając ją z poniższego wzoru.

Zależność pomiędzy wysokością a ciśnieniem przedstawia poniższa charakterystyka, z której wynika, że zmiana ciśnienia Δp = 1 hPa odpowiada wysokości Δh = 8.43 m. Natomiast zmiana wysokości Δh = 10 m odpowiada zmianie ciśnienia Δp = 1 2hPa

Połączenie z Arduino

Na rynku istnieje kilka gotowych modułów z czujnikami BMP085 oraz BMP180. Różnią się one przede wszystkim poziomem napięcia zasilania, które typowo wynosi 3.3V. W przypadku posiadanych przeze mnie modułów IMU GY-80 oraz IMU GY-87 zasilanie może być zarówno 5V jak i3.3V. Jeśli zdecydujemy się na zasilanie 5V należy zwrócić szczególną uwagę na podłączenie do odpowiedniego 5V pinu modułu IMU, gdyż podłączenie do pinu 3.3V może go uszkodzić.

Pin oznaczony SCL (adapter) podłączamy do pinu A5 (Arduino), natomiast pin SDA (adapter) do pinuA4 (Arduino).

Nie zapomnijmy również o masie GND.

Przykładowy program

Na szczęście w przypadku czujników BMP085 i BMP180 możemy posłużyć się gotową biblioteką przygotowaną przez Adafruit: https://github.com/adafruit/Adafruit-BMP085-Library (lub mirrorBMP085.zip). Bibliotekę należy rozpakować do katalogu  libraries.

- #include <Wire.h>

- #include <Adafruit_BMP085.h>

- Adafruit_BMP085 bmp;

- void setup()

- {

- Serial.begin(9600);

- // Jako parametr mozemy podav dokladnosc - domyslnie 3

- // 0 - niski pobór energii - najszybszy pomiar

- // 1 - standardowy pomiar

- // 2 - wysoka precyzja

- // 3 - super wysoka precyzja - najwolniejszy pomiar

- if (!bmp.begin())

- {

- Serial.println("Nie odnaleziono czujnika BMP085 / BMP180");

- while (1) {}

- }

- }

- void loop()

- {

- // Odczytujemy temperaturę

- Serial.print("Temperatura = ");

- Serial.print(bmp.readTemperature());

- Serial.println(" *C");

- // Odczytujemy cisnienie

- Serial.print("Cisnienie = ");

- Serial.print(bmp.readPressure());

- Serial.println(" Pa");

- // Obliczamy wysokosc dla domyslnego cisnienia przy pozimie morza

- // p0 = 1013.25 millibar = 101325 Pascal

- Serial.print("Wysokosc = ");

- Serial.print(bmp.readAltitude());

- Serial.println(" metrow");

- // Jesli znamy aktualne cisnienie przy poziomie morza,

- // mozemy dokladniej wyliczyc wysokosc, padajac je jako parametr

- Serial.print("Rzeczywista wysokosc = ");

- Serial.print(bmp.readAltitude(102520));

- Serial.println(" metrow");

- Serial.println();

- delay(500);

- }

Wynik działania

Wizualizacja

Spróbujmy jeszze pokazać na wykresie poszczególne parametry za pomocą processingu. W tym przypadku skorzystamy nieco z zmodyfikowanego programu dla Arduino. Wyliczymy również wysokość samodzielnie, ponieważ funkcja readAltitude() ponownie będzie odczytywała ciśnienie do wyliczeń, które już mamy.

- #include <Wire.h>

- #include <Adafruit_BMP085.h>

- Adafruit_BMP085 bmp;

- float sealevelPressure;

- void setup()

- {

- Serial.begin(9600);

- if (!bmp.begin())

- {

- Serial.println("Nie odnaleziono czujnika BMP085 / BMP180");

- while (1) {}

- }

- }

- void loop()

- {

- // Odczytujemy temperature i cisnienie

- float temp = bmp.readTemperature();

- float pressure = bmp.readPressure();

- // Sami wyliczamy wysokosc

- sealevelPressure = 101325;

- float altitude = 44330 * (1.0 - pow(pressure / sealevelPressure, 0.1903));

- // Wyczucamy dane na port szeregowy

- Serial.print("D:");

- Serial.print(temp);

- Serial.print(":");

- Serial.print(pressure);

- Serial.print(":");

- Serial.print(altitude);

- Serial.println();

- }

Program wizualizacyjny:

- import processing.serial.*;

- Serial myPort;

- boolean hasData = false;

- int actualSample = 0;

- int maxSamples = 300;

- int sampleStep = 2;

- float[] tempValues = new float[maxSamples+1];

- int minTemp = 0;

- int maxTemp = 0;

- float[] pressureValues = new float[maxSamples+1];

- int minPressure = 0;

- int maxPressure = 0;

- float[] altitudeValues = new float[maxSamples+1];

- int minAltitude = 0;

- int maxAltitude = 0;

- void setup ()

- {

- size(670, 750);

- myPort = new Serial(this, Serial.list()[0], 9600);

- myPort.bufferUntil(10);

- background(0);

- }

- void drawChart(String title, float[] data, int minValue, int maxValue, int x, int y, int h, int ls, int fs)

- {

- strokeWeight(1);

- noFill();

- stroke(50,50,50);

- rect(x, y, (maxSamples*sampleStep)+50, h+50);

- strokeWeight(1);

- stroke(90,90,90);

- for (float t = minValue; t <= maxValue; t = t + ls)

- {

- float line = map(t, minValue, maxValue, 0, h);

- line(x+40, y+h-line+16, x+(maxSamples*sampleStep)+40, y+h-line+16);

- fill(200, 200, 200);

- textSize(fs);

- text(int(t), 5+x, h-line+20+y);

- }

- textSize(14);

- String title2 = title + " " + nf(data[actualSample-1], 0, 2);

- text(title2, ((maxSamples*sampleStep)/2)-(textWidth(title2)/2)+40, h+40+y);

- strokeWeight(2);

- stroke(204, 102, 0);

- for (int i = 1; i < actualSample; i++)

- {

- float v0 = map(data[i-1], minValue, maxValue, 0, h);

- float v1 = map(data[i], minValue, maxValue, 0, h);

- line(((i-1)*sampleStep)+40+x, h-v0+16+y, (i*sampleStep)+40+x, h-v1+16+y);

- }

- }

- void draw ()

- {

- if (!hasData) return;

- background(0);

- drawChart("Temperatura", tempValues, minTemp, maxTemp, 10, 10, 100, 1, 14);

- drawChart("Cisnienie", pressureValues, minPressure, maxPressure, 10, 200, 200, 50, 10);

- drawChart("Wysokosc", altitudeValues, minAltitude, maxAltitude, 10, 490, 200, 1, 12);

- }

- void nextSample()

- {

- if (actualSample == maxSamples)

- {

- float lastTemp = tempValues[maxSamples];

- float lastPressure = pressureValues[maxSamples];

- float lastAltitude = altitudeValues[maxSamples];

- for (int i = 1; i <= (maxSamples-1); i++)

- {

- tempValues[i-1] = tempValues[i];

- pressureValues[i-1] = pressureValues[i];

- altitudeValues[i-1] = altitudeValues[i];

- }

- tempValues[(maxSamples-1)] = lastTemp;

- pressureValues[(maxSamples-1)] = lastPressure;

- altitudeValues[(maxSamples-1)] = lastAltitude;

- } else

- {

- actualSample++;

- }

- }

- void serialEvent (Serial myPort)

- {

- String inString = myPort.readStringUntil(10);

- if (inString != null)

- {

- inString = trim(inString);

- String[] list = split(inString, ':');

- String testString = trim(list[0]);

- if (list.length != 4) return;

- float temp = float(list[1]);

- float pressure = float(list[2]);

- float altitude = float(list[3]);

- if (actualSample == 0)

- {

- for (int i = 0; i <= maxSamples; i++)

- {

- tempValues[i] = temp;

- pressureValues[i] = pressure;

- altitudeValues[i] = altitude;

- }

- }

- tempValues[actualSample] = temp;

- pressureValues[actualSample] = pressure;

- altitudeValues[actualSample] = altitude;

- maxTemp = floor(max(tempValues))+1;

- minTemp = ceil(min(tempValues))-1;

- maxPressure = floor(max(pressureValues))+200;

- minPressure = ceil(min(pressureValues))-200;

- maxAltitude = floor(max(altitudeValues))+2;

- minAltitude = ceil(min(altitudeValues))-2;

- if (actualSample > 1)

- {

- hasData = true;

- }

- nextSample();

- }

- }

Wynik działania

O ile pomiar ciśnienia jest w miarę dokładny na potrzeby meteorologiczne, to przeliczona za jego pomocą wysokość może może wahać się w zakresie ±1 m. Warto również podkreślić fakt, że większa dokładoność pomiaru ciśnienia w czujniku BMP180 rozwiązywana jest programowo, a nie sprzętowo - uśredniany jest 3-krotny pomiar.

Materiały dodatkowe

Biblioteka dla Arduino: http://www.jarzebski.pl/arduino/BMP085/BMP085.zip
Przykłady z powyższego wpisu: http://www.jarzebski.pl/arduino/BMP085/BMPxxx_examples.zip
Pełna karta katalogowa BMP085: http://www.jarzebski.pl/datasheets/BMP085.pdf
Pełna karta katalogowa BMP180: http://www.jarzebski.pl/datasheets/BMP180.pdf